泌尿生殖系统影像学 M M I

基于纹理分析的单能 CT 成像鉴别 泌尿系结石成分的临床应用价值

朱祖辉1 ， 葛芳清1 ，周   颖1 ，周炎婧1 ， 俞   秋1 ， 单佳媛2*

1.  南通市中医院 影像科  (江苏南通  226000)

# 2.  南通大学附属医院 医学影像科  (江苏南通  226000)

【摘  要】   目的 : 探索基于纹理分析的 CT 成像鉴别泌尿系结石的临床应用价值。方法 : 回顾性分析南通市 中医院 2018 年 2 月至 2023 年 3 月因泌尿系结石行 CT 成像，且行碎石手术治疗，术后进行泌尿系结石成分分析。 结石成分分类 : 含有尿酸成分的定义为尿酸结石，否则为非尿酸结石。 由于非尿酸结石多，所以按照尿酸结石的 数量进行 1 ∶ 1 随机 匹配。 由 1 名高年资放射科医师，应用 PACS 系统及纹理分析软件 ( ITK-Snap 3. 8 、Slicer  5. 2. 2) ，手动勾画泌尿系结石，提取 CT 图像的常规参数(CT 值、体积) 及纹理特征 ( 能量、总能量、熵、最小特 征值、最大特征值、10 分位数、90 分位数、均数、 中位数、 四分位距离、灰度范围、平均绝对误差 ( MAD) 、鲁 棒平均绝对偏差(rMAD) 、均方根误差(RMS) 、偏度、峰度、方差、均匀度。) 。两类结石间常规参数及纹理特比  较采用两独立样本 t 检验或非参数检验，绘制 ROC 曲线， 比较不同参数间的诊断效率。结果 : 共纳入 30 例尿酸 结石和 30 例非尿酸结石的影像学数据，其中尿酸结石包括无水尿酸(19 例) 及混合结石(11 例) 。两类结石的体积 没有统计学差异 (P ＞0. 05) ，CT 值有统计学差异 (P ＜0. 05) 。90 分位数、熵值、 四分位距、最大值、MAD 、均 值、 中位数、全距、rMAD 、RMS 、均匀度、方差等参数表现出显著性差异 (P ＜0. 05) 。CT 值具有的 AUC 值为 0. 82 ，95% 置信 区 间为 69. 3% ～ 90. 1% 。单项纹理特征中方差具有最高的 AUC 值为 0. 838 (95% CI: 72%  ~   92% ) ，双项纹理特征联合中四分位距联合方差具有最高的 AUC 值为 0. 838(95%CI: 72. 5% ～92. 4% ) ，三项纹理 特征联合中 90 分位数联合全距与 MAD 具有最高的 AUC 值为 0. 850(95%CI: 73. 4% ～92. 9% ) 。CT 值联合三项纹 理特征(90 分位数联合全距与 MAD) 具有的 AUC 值为 0. 857(95%CI: 74. 4% ～94. 2% ) 。结论 : 单能 CT 纹理分析 对于鉴别尿酸结石与非尿酸结石具有一定的临床应用价值。

【关键词】单能 CT ; CT 纹理分析 ; 泌尿系结石 ; 临床应用价值

泌尿系结石是一种常见病，在过去的 30 年里 增加了 3 倍，约占总人口 10% ，其中 50% 的患者 治疗后会再次复发［1］ 。 由于缺少对无症状人群、影 像学未诊断患者的数据，泌尿系结石的发病率通常 被低估。 即使在泌尿系结石发病率相对较低 的美 国，泌尿系结石疾病相关费用在 2000 年已达到 21 亿美金［1］ 。 肾结石形成的风险因素包括 : 肥胖、糖 尿病、高盐饮食、高蛋白摄入、高糖摄入、全球变 暖。泌尿系结石患者可表现为无症状、慢性疼痛或

作者简介 : 朱祖辉，男，江苏南通人，大学本科，住 院医 师，研究方向 : 腹部影像学。

通讯作者 : 单佳媛，E-mail : shanjiayuan@ foxmail. com。

肾衰竭等，其主要症状为腰背痛和肉眼血尿，疼痛 向会阴部放射，但缺乏特异性，与尿路感染、 肾癌 和横纹肌溶解症等的临床表现有重叠 ; 无症状表现 更多见于老年人患者。早期及时诊断、合适地干预 和采取预防措施可减少泌尿系结石发生和相关并 发症［1］。

尿酸(UA) 结石是一种特殊的结石，临床已经 证实可以通过化学溶解的方法治疗尿酸结石［2，3］。 大于 5mm 的尿酸结石可以通过碱化尿液进行溶解。 对于已经造成阻塞性积水的尿酸结石，特别是对于 大于 8mm 的结石， 口服尿液碱化剂与坦洛新的组 合比单独使用每种药物更有效。此外，UA 结石可 以提示潜在的代谢异常，因此可以对患者使用特定

药物或限制饮食以防止复发［3，4］ 。 因此，鉴别 UA 结石与非 UA 结石尤为重要。

目前研究显示，双能量 CT 能够在非侵入性的 情况下鉴别结石的组成［5，6］ ，其原理是不同的结石 成分具有不同的 X 射线吸收特征。但是， 由于双能 量 CT 的费用昂贵， 国内尚未完全普及，单能 CT 普及率更高。若患者在单能 CT 中检查出泌尿系结 石，再次使用双能 CT 鉴别结石成分会产生额外的 辐射与费用。

CT 纹理分析 ( CT texture analysis ，CTTA) 是一 种新的图像分析方法，可以通过评估现有图像上 的体 素分布和空间相互关 系来量化组织异质 性［7，8］ 。CTTA  已 经 广 泛 应 用 于 肿 瘤 影 像 领 域［7，9 －11］ ，在 腹 部 非 肿 瘤 病 变 中 也 有 研 究 报 道［12］ 。 由于泌尿系结石组成也具有异质性，所以 CTTA 也具有用于分析泌尿系结石成分的潜力。 目 前国内外已有少量研究验证了 CTTA 在识别泌尿 系结石成分的可行性，但 是 国 内对 于 尿 酸 结 石 CTTA 识别的相关研究较少［13 ，14］ 。本文 旨在研 究 CTTA 在单 能非增强 CT 上鉴别 UA 结石与非 UA 结石的可行性与准确性。

1   研究内容与方法

1. 1    研究对象

本回顾性研究取得南通大学附属中医院医学伦 理委员会的同意。收集 2018 年 2 月至 2023 年 3 月 期间在南通市中医院行激光碎石术或经皮肾镜取石 术后行结石成分分析的患者。根据纳入及排除标准 进行筛选。在筛选结果中获取结石成分含有尿酸的 病例，并按照 1 ∶ 1 的比例随机选取结石成分不含有 尿酸的病例。纳入标准:  (1) 术前行 CT 影像且具 有重建 0. 625mm层厚图像; (2) 术后的结石经红外 光谱分析进行成分分析; (3) 单侧单发泌尿系结石， 结石直径约 5 ～30mm 。排除标准:  (1) 临床信息记 录不完整者; (2 ) 存在伪影影响病灶观察者;  (3 )  患侧严重的肾积水或感染性病变。

1. 2   扫描方法

所有患者在相同的单能 CT 扫描仪 ( Somatom Definition Flash ; 西 门子 医疗保健，福尔海姆，德

国) 进行检查。扫描范围包含肾脏上极到耻骨联合。 方案如下 : 电压 120kV ，启动自动管电流调制 ( Care  Dose 4D ; 西门子医疗保健) ，准直 0. 6mm ，螺距 0. 9 ， 内核 B30f( 中等光滑) ，切片厚度 5mm ，重建 厚度和间隔 0. 625mm ，以及视野 300mm。

1. 3    图像处理与纹理分析。

1. 3. 1    图像的选择与测量

所选取的结石图像由具有 10 年腹部影像经验 的医师(观察者 1) 和具有 5 年腹部影像经验的医师 (观察者 2) 在不知临床结果的前提下进行分析， 以 评估观察者间一致性，采用观察者 1 测量的数据行 后续分析。

从图像存储与传输系统(PACS) 中调取患者 CT 影像学资料，调整窗宽窗位，选择符合条件的影 像。在 PACS 系统中测量各结石 CT 值，保留小数 点后一位。将图像以 DICOM 格式导出，然后导入 纹理分析软件 3D SLICER(5. 2. 2) 及 iTK-Snap(3. 8) 中，进行进一步分析。

1. 3. 2   结石图像的常规测量

在 PACS 系统中将窗宽窗位选择为腹部条件灰 阶显示，选择患者结石轴位图像的最大层面，选择 图像中心点勾画直径为 2 ～ 3mm 半圆形感兴趣区 (region of interest ，ROI) 测量各结石 CT 值，勾画过 程中避开病灶边缘，每个结石测量三次，取平均值 作为该结石的 CT 值，保留小数点后一位。

在 ITK-Snap 中将窗宽窗位选择为腹部条件灰阶 显示，选择患者结石轴位图像的最大层面，将像素 放大到最大，将每一块明亮的像素都显示出来。在 轴位与矢状位图像上病变边缘与周围组织分界明确 处进行手动 ROI 的勾画，通过软件计算出结石的 体积。

1. 3. 3   提取纹理特征参数

在 3D slicer 中将窗宽窗位选择为腹部条件灰阶 显示，选择患者结石轴位图像的最大层面，将像素 放大到最大，将每一块明亮的象素都显示出来。

切换灰阶显示为伪彩图，更好地显示结石与周 围组织的边界，然后在病变边缘与周围组织分界明 确处进行手动 ROI 的勾画，以降低与周边组织的混 杂效应，见图 1 。

通过 3D slicer 组件进行直方图分析计算出的纹 理参数为 : 能量、总能量、熵、最小特征值、最大 特征值、10 分位数、90 分位数、均数、 中位数、 四分位距离、灰度范围、平均绝对误差 ( mean abso- lute deviation ，MAD) 、鲁棒平均绝对偏差 ( robust  mean absolute deviation ，RMAD ，rMAD) 、均方根误 差(root mean square error ，RMS) 、偏度、峰度、方 差、均匀度。

1. 4   统计学分析

收集 患者的临床和影像学资料 ，利 用 SPSS 21. 0  ( IBM，Armonk，NY，USA) 和 MedCalc 20. 0 软件 ( MedCalc  Software ，Mariakerke ，Belgium ) 对 其进行分析和处理 。所有计量资料进行正态性检

验 ，若符合正态分布 ，则使用 (x- ± s) 表示 ，若不 符合正态分布 ，则使用 M ( Q1 ，Q3 ) 表示 。 采用 卡方检验比较两组间男女比例及结石分布部位 比 例的差 异 。 采 用 Mann-Whitney U 检 验 分 析 比 较 两组 间年龄 的 差 异 。 采 用 Mann-Whitney U 检 验 分析两组间体积、CT 值及各纹理特征值的差异。 应用受试者工作特征 ( R eceiver Operating Charac- teristic，ROC) 曲线分析结石体积、 结石 CT 值及 各纹理特征值对鉴别尿酸结石与非尿酸结石分组 的诊断效能 ，确定最佳诊 断 阈值 。 利用二元 Lo- gistic 回归及 ROC 曲线分析常规参数及各项纹理 特征联合对鉴别尿酸结石与非尿酸结石分组 的诊 断效能。

图 1   泌尿系结石不同部分勾画的伪彩图与灰阶图。 图 1A 、 图 1B 为右肾结石勾画的伪彩图与灰阶图，该结石成分为无 水尿酸 + 水草酸钙。 图 1C 、 图 1D 为左输尿管结石勾画的伪彩图与灰阶图，该结石成分为无水尿酸。 图 1E 、 图 1F 为膀胱结 石勾画的伪彩图与灰阶图，该结石成分为水草酸钙。灰阶图上浅绿色代表着被勾画选中的区域。

2   结果

2. 1    患者一般临床资料

共 60 例术前 CT 评估和术后体外 FTIR 评估结 石成分的患者纳入研究，患者一般临床资料见表 1 。 共 30 例为术后体外 FTIR 评估结石成分包含尿酸成 分的患者，其中 19 例为术后体外 FTIR 评估结石成 分为无水尿酸的患者 ; 11 例为术后 FTIR 评估结石 成分为带有尿酸成分的患者，11 例结石成分均为无 水尿酸 + 水草酸钙 ; 余下 30 例为术后体外 FTIR 评

估结石成分为非尿酸成分的患者，其中水草酸钙 9 例，一水草酸钙 + 二水草酸钙 7 例，一水草酸钙 +  碳酸磷灰石 9 例，二水草酸钙 + 一水草酸钙 + 碳酸 磷灰石 1 例，六水磷酸铵镁 + 碳酸磷灰石 2 例，二 水草酸钙 1 例，无定型磷酸钙 1 例。

尿酸结石组，共 30 例，男性 25 例，女性 5 例， 年龄 40～87 岁，肾结石 9 例，输尿管结石 13 例，膀 胱结石 8 例。非尿酸结石组，共 30 例，男性 22 例， 女性 8 例，年龄 27～78 岁，肾结石 8 例，输尿管结 石 21 例，膀胱结石 1 例。两组间男女比例无统计学

差异(P = 0. 374 ，P＞0. 05) ，两组间结石部位分布有 统计学差异(U = 79. 22 ，P＜0. 001) ，两组间年龄有 统计学差异(U = 284 ，P = 0. 014) (见表 1) 。

# 表 1   患者一般临床情况表

| 临床特征 | 总体 | 尿酸结石 | 非尿酸结石 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 60 | 30 | 30 |
| 男 | 47 | 25 | 22 |
| 女 | 13 | 5 | 8 |
| 年龄 | 57. 5(49，64. 25) | 63. 5 ± 23. 5 | 53. 5(45. 25，59. 75) |
| 男 | 56(47. 5，60. 5) | 63. 5 ± 23. 5 | 52. 5 ± 25. 5 |
| 女 | 59 ± 19 | 67. 5 ± 8. 5 | 59 ± 19 |
| 部位 | 60 | 30 | 30 |
| 肾 | 17 | 9 | 8 |
| 输尿管 | 34 | 13 | 21 |
| 膀胱 | 9 | 8 | 1 |

2.2   常规参数及各纹理参数差异

尿酸结石与非尿酸结石的各纹理参数中 90 分 位数、熵值、 四分位距、最大值、MAD 、均值、 中 位数、全距、rMAD 、RMS 、均匀度、方差有统计 学差异 ( P ＜0. 05 ) ，10 分位数、 峰度、 能值、偏 度、最小值、总能值没有统计学差异 (P ≥0. 05 ) 。 具体见表 2 。与尿酸结石相比，非尿酸结石的 90 分 位数、熵值、最大值、 四分位距、全距、均值、 中 位数、MAD 、rMAD 、RMS 、方差均明显增高，均 匀度减低(P＜0. 05) 。

尿酸结石与非尿酸结石的常规参数中，两组间 体积没有统计学差异 (P ≥0. 05 ) ，两组间 CT 值具 有统计学差异 (P ＜0. 05) 。与尿酸结石相比，非尿 酸结石的 CT 值明显减低(P＜0. 05) 。

2.3   ROC 曲线分析

2. 3. 1   单项纹理参数分析

对各组之间的差异进行了统计学分析，并且进 行了 ROC 曲线分析。表 2 展示了尿酸结石与非尿 酸结石纹理参数中 AUC ＞0. 81 的纹理特征以及区 分两种结石的相应 P 和 AUC 值。与尿酸结石相比， 非尿酸结石的 90 分位数、 四分位距、全距、MAD、 rMAD 、方差六种纹理特征均明显增高，其中方差 的 AUC 值最大(AUC = 0. 838) ，见图 2A。

2. 3. 2   纹理参数联合分析

由于不止一个纹理特征在尿酸结石和非尿酸结 石之间存在显著差异，因此，联合不同纹理特征以 提高诊断性能。其中，双项纹理特征联合分析 AUC 最高为 四分位 间距联合方 差 ( AUC = 0. 842 ) ( 图 2B) ，三项纹理特征联合分析 AUC 最高为 90 分位 数联合全距与 MAD(AUC = 0. 850) (见图 2C) 。

2.4   常规参数分析

对两组之 间 的 CT 值差异进行了统计学分析， 并且进行了 ROC 曲线分析。CT 值对鉴别尿酸结石 及非尿酸 结石 的 AUC 为 0. 82 ，95% 置信 区 间为 69. 3% ～ 90. 1% ，其最佳界值出现在敏感度为 0. 77 ，特异度为 0. 77 时(见图 3A) 。

2. 5   常规参数联合纹理分析参数分析

由于结石 CT 值与结石纹理特征在尿酸结石 和非尿酸结石之间显示出显著差异 ，联合常规参 数纹理特征协同结合以提高诊 断性 能 。 CT 值联 合三项纹理特征 ( 90 分位数、 全距与 MAD) 分析 AUC 为 0. 857 ，置 信 区 间 为 74. 4 % ～ 94. 2 % ， 其最佳 界 值 出现在敏感度为 0. 87 ， 特 异 度 为 0. 80 时 ( 见图 3 B) 。

# 表 2   尿酸结石和非尿酸结石 AUC＞0. 81 的纹理特征及对应的 u 、P 、AUC 值

|  | 90per | 四分位距 | 全距 | MAD | rMAD | 方差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尿酸 | 622. 55 | 157. 38 | 410 | 91. 96 | 65. 79 | 10861. 17 |
| 结石 | (505. 85 ，884. 08) | (83. 5，216. 63) | (339. 75，682) | (58. 96 ，127. 95) | (37. 29，95. 13) | (5510. 69，23764. 73) |
| 非尿酸 | 1296. 05 | 387. 75 | 1039. 5 | 226. 96 | 165. 03 | 68466. 05 |
| 结石 | (943. 68 ，1487. 03) | (295. 75，530. 5) | (826. 5 ，1188) | (181. 03，283. 95) | (126. 80，210. 20) | (49740. 69 ，108577. 6) |
| u | 160. 5 | 162. 0 | 162 | 52. 07 | 154 | 147 |
| P | < 0. 001 | < 0. 001 | < 0. 001 | < 0. 001 | < 0. 001 | < 0. 001 |
| AUC | 0. 819 | 0. 821 | 0. 822 | 0. 838 | 0. 830 | 0. 838 |

图 2   纹理特征 ROC 曲线图。 图 2A 为方差在鉴别诊断尿酸结石与非尿酸结石的 ROC 曲线图，其最佳界值出现在敏感度 为 0. 77 ，特异度为 0. 90 时。 图 2B 为四分位间距联合方差在鉴别诊断尿酸结石与非尿酸结石的 ROC 曲线图，其最佳界值出 现在敏感度为 0. 80 ，特异度为 0. 83 时。 图 2C 为九十分位数联合全距与方差在鉴别诊断尿酸结石与非尿酸结石的 ROC 曲线 图，其最佳界值出现在敏感度为 0. 87 ，特异度为 0. 83 时。

图 3   CT 值 ROC 曲线图及 CT 值联合纹理分析 ROC 比较图。 图 3A 为 CT 值在鉴别诊断尿酸结石与非尿酸结石的 ROC 曲 线图，其最佳界值出现在敏感度为 0. 77 ，特异度为 0. 77 时。 图 3B 为 CT 值联合纹理特征对比 CT 值及纹理特征鉴别诊断尿 酸结石与非尿酸结石的 ROC 曲线比较图，CT 值联合三项纹理特征具有最高的 AUC 值(AUC = 0. 857) ，其最佳界值出现在敏 感度为 0. 87 ，特异度为 0. 80 时。

## 3   讨论

尿酸结石占泌尿系结石的 5% ～ 10% ，其比含 钙结石更易复发且需二次手术干预。持续性低尿 pH 值、高尿酸尿、低尿量是尿酸结石发病的重要 因素，近年来，尿酸盐转运蛋白被证实在尿酸结石 的形成中发挥了重要作用［2］ 。碱化尿液是溶解尿酸 结石的治疗方法，而更昂贵的治疗方法如体外冲击 波碎石可能不需要。 因此，在治疗前鉴别尿酸结石 与非尿酸结石不仅可以防止患者遭受不必要的干 预，而且有助于减轻经济负担［2］。

近年来，随着医学影像学及检查方式的不断发 展，已有较多的泌尿系结石成分分析手段［5，6，13－16］。

纹理分析技术通过分析结石 CT 图像中像素或体素的 分布及其相互关系，将一些无法直接观测的特征进 行量化。 目前已有研究证实 CT 纹理分析除了应用于 肿瘤方向，也有应用于泌尿系结石方向的潜力［13，14］。

本研究从 CT 图像上提取了 18 个纹理特征，其 中 90 分位数、熵值、 四分位距、最大值、MAD、 均值、 中位数、全距、rMAD 、RMS 、 均匀度、 方 差这些纹理特征在尿酸结石与非尿酸结石之间具有 统计学差异(P＜0. 05) ，通过 ROC 曲线分析进行进 一步筛选，提取了单项纹理特征 AUC ＞0. 81 的六 项特 征，分 别 是 90  分 位 数、 四 分 位 距、 全 距、 MAD 、rMAD 、 方 差， 其 中 方 差 的 AUC  值 最 大 (AUC = 0. 838 ，95% CI: 72% ～92% ) 。

90 分位数代表特征值百分之九十的值，而百分 位数代表的是灰度值分布范围。不同的百分位反映 病变不同部位的特征。对于泌尿系结石而言，百分 位是由结石的坚硬程度决定的，而较高的百分位数 代表松散的组织，较低的百分位数代表着坚硬的成 分。 由于泌尿系结石的硬度受多种因素的影响，故 泌尿系结石的硬度是根据不同成分进行排序的，例 如 : 羟基磷灰石结石 ＞二水草酸钙结石 ＞ 一水草 酸钙结石 ＞ 尿酸结石 ＞ 胱氨酸结石 ＞ 磷酸氢钙 结石 ＞ 磷酸镁胺结石［17］ 。本研究中非尿酸结石与 尿酸结石的 10 分位数没有统计学差距，可能的原 因是尿酸结石中含有的非尿酸成分的构成与非尿酸 结石成分相似，而无水尿酸本身的成分与结构较其 他例如草酸钙成分或碳酸磷灰石成分松散，所以 90 分位数在尿酸结石与非尿酸结石之间具有显著的统 计学 差 异， 并且具有较高 的 诊 断 效 能 ( AUC =  0. 819 ，AUC＞0. 8) 。

全距代表着感兴趣区内信号强度最大值和最小 值之差，反映感兴趣区内像素强度的变动幅度。本 次研究中尿酸结石中的成分基本由纯无水尿酸成分 或无水尿酸与草酸钙结石组成，而组成非尿酸结石 的成分较为广泛，因此非尿酸结石在结石中有更多 的对比度，从而导致非尿酸结石的全距显著高于非 尿酸结石。

四分位距、MAD 、rMAD 及方差代表着变量的 离散性。 四分位距数值越小，说明中间的数据越集 中 ; 数值越大，说明中间的数据越分散。MAD 则 反映所有像素信号强度偏离平均值的大小，该值约 大，反 映像素的信号强度越离散，偏差 也越大， rMAD 是利用 10% 到 90% 位数之间的信号强度的像 素计算的 MAD 。方差愈大，则代表资料点与平均 值的距离愈远，而愈小则代表资料的分布愈接近于 平均值。在临床应用中，该四项指标反应着泌尿系 结石的异质性。本次研究中，方差具有在单项纹理 特征中最大的鉴别诊断价值 ( AUC = 0. 838 ) ，该发 现与张等［14］ 的研究一致，在张的［14］ 实验中，单项 纹理特征中标准差 产生了最高的曲线下面积 ( AUC = 0. 898 ，P ＜ 00. 001 ) 。 四 分 位 距、 MAD、 rMAD 及方差的降低代表着尿酸结石的异质性更低， 可能的原因是本次选取的尿酸结石的成分比较单

一，而非尿酸结石的组成成分更为复杂，微观上非 尿酸结石的晶体结构 ( 粒晶结构、缅状结构、复合 结构) 较尿酸结石也更为多变［17］。

CT 纹理特征的临床应用一般是多项纹理特征 联合进行的，本次研究中，双项纹理特征联合分析 诊断效能最高为四分位距联合方差，三项纹理特征 联合分析诊断效能最高为 90 分位数联合全距与 MAD ，该发现提示当泌尿系结石的硬度、像素的变 动幅度与异质性结合起来则会有更好的诊断效能。

以往的研究已经证实 CT 值在预测尿酸结石与 非尿酸结石上有一定的潜力［18－ 20］ ，但是这些研究 都存在着诸如所选图像层厚过厚、所选结石没有覆 盖整个泌尿系统或缺乏体外分析结石成分结果等不 足。本次研究在以往研究的基础上再次证实 CT 值 在鉴别尿酸结石与非尿酸结石上具有较好的诊断效 能，该结果与陈志强等［18］ ，李炯明等［19］结果一致。 并且得出结论，CT 值联合纹理分析时会获得更好 的诊断效能。

本次研究探寻了单能 CT 纹理分析联合常规 CT  值在鉴别尿酸结石与非尿酸结石的临床应用潜力， 该方向的研究在此 之前仅国外有两篇文献报 告［14，20］ 。在单项纹理特征的鉴别效能中，本次实验 与张等［14］ 的实验取得了 同样的结论。在纹理特征 联合诊断的结果中，两次实验的结果不尽相同，造 成的原因首先是两次实验所选取的纹理处理软件不 同，所选取的一阶纹理特征值仅有部分相同，其次 本次实验中所使用的层厚为0. 625mm ，较张等的实 验层厚更薄，从而可获得更多的信息。与 Mats 的 研究［20］相比，本研究纳入了更多的纹理参数。本 研究与 Mats 的研究在 CT 值具有鉴别尿酸结石与非 尿酸结石潜力方面取得同样的结论。但是由于两者 选用的结石分割方式不同，并且 Mats 使用 3D 拉普 拉斯滤波器对图像进行二次后处理，所以两者在部 分纹理特征的研究上存在一定的分歧。是否原始图 像应进行二次后处理及 Mats 使用的自动分割法是 否更有利于得出结论会在后续研究中进一步展开。

本实验也存在着一些不足:  (1) 所选取的泌尿 系结石以横断位为标准，加入冠状位与矢状位分析 是否会获得更高的诊断效能，可以在以后的研究中 进一步讨论。 (2) 本次研究的样本量仅 60 例 ( 尿酸

结石 30 例、非尿酸结石 30 例) ，并且患者均来源 于南通本地，这可能会对实验结果产生一定 的误 差，未来将会收集更多的、居住地更广泛的泌尿系 结石患者进行进一步研究。

总之，单能 CT 纹理分析对鉴别尿酸结石与非 尿酸结石具有一定的临床应用价值。

## 参考文献

［1］ A． Skolarikos Chair ，A． N．，B． S． K． T． A． Petrik  and G． G． G． Nephrologist，EAU Guidelines on Urolith- iasis．2021．

［2］ 张开能，柯昌兴．尿酸结石的病理生理机制与诊疗进 展［J］．医学新知，2022 ，32(3) : 223－228．

［3］ KAMBADAKONE A R , EISNER B H，CATALANO O A， et al．New and evolving concepts in the imaging and man- agement of urolithiasis : urologists ’perspective［J］．Radi- oGraphics ，2010 ，30(3) : 603－623．

［4］ RENARD-PENNA R , MARTIN  A ，CONORT  P ，et  al． Kidney stones  and  imaging : what  can  your  radiologist do  for you? ［J］． World J Urol，2015 ，33 (2) : 193－202．

［5］ 程仲元， 白乐，冯友珍，等．双能 CT 在体诊断泌尿系 统尿酸盐和草酸盐结石的 Meta 分析［J］． 中国医学影 像技术，2016 ，32(9) : 1427 －1431．

［6］ 张莹，朱海峰．单源双能 CT 识别体内泌尿系结石成分 的临床价值［J］． 临床泌尿外科杂志，2023 ，38 (7) : 514－518．

［7］ HORVAT N，MIRANDA J，EL HOMSI M，et al．A prim- er on texture analysis in abdominal radiology［J］．Abdomi- nal radiology  (New York) ，2022 ，47(9) :  2972－2985．

［8］ TOMASZEWSKI M R , GILLIES R J．The biological mean- ing of radiomic features［J］．Radiology，2021 ，298 (3) :  505－516．

［9］ VARGHESE B A，CEN S Y，HWANG D H ，et al．Tex- ture analysis  of  imaging :  what  radiologists  need to know  ［J］．  AJR :  Am   J    Roentgenol ， 2019 ， 212   ( 3 ) :

520－528．

［10］辛永康，施耀军，胡玉川，等．基于 CT 图像纹理分析 预测胸腺上皮性肿瘤 Masaoka －Koga 分期的研究［J］． 影像诊断与介入放射学，2023 ，32(3) : 163 －168．

［11］张月，黄顺根，蒋震，等．增强 CT 纹理分析预测肝细 胞癌病理分级 的价值［J］． 影像诊断与介入放射学， 2022 ，31 (3) : 163 －167．

［12］胡杉，梁长虹，刘再毅，等．纹理分析及影像组学在 非肿瘤病变的研究应用及进展［J］． 中华放射学杂志， 2019 ，53 (6) : 526－529．

［13］张艳，李纲．全体积 CT 纹理分析在泌尿系结石的临床 应用研 究． 临床泌尿外科杂志［J］，2021 ，36 ( 7 ) : 543－548．

［14］ZHANG G M Y，SUN H，SHI B，et al．Uric acid versus  non-uric acid urinary stones : differentiation with single en- ergy CT texture analysis［J］．Clin Radiol，2018 ，73 (9) :  792－799．

［15］陈威，毛晓铧．非增强双排螺旋 CT 扫描在诊断泌尿系 结石中的应用价值［J］．现代实用医学，2017 ，29 ( 1) : 112 －113．

［16］邹婷婷，张古沐阳，刘彦含，等．定量 CT 纹理分析鉴 别体内泌尿系草酸盐与非草酸盐结石［J］． 放射学实 践，2019 ，34(9) : 998 －1001．

［17］邓拓，廖邦华，王坤杰，等．CT 值在预测泌尿系结石 的成分、硬度及碎石时间方面的作用［J］．实用医学杂 志，2014 ，30(21) : 3530－3531．

［18］陈志强，周哲，叶章群，等．螺旋 CT 判定尿结石成分 的体外研 究［J］． 临床泌尿外科杂，2005 ，20 ( 10) : 614－616．

［19］李炯明，王光，刘建和，等．螺旋 CT 预测上尿路结石 成分的体 内研究［J］． 临床泌尿外科杂志，2010 ，25 (2) : 98 －100．

［20］MATS LIDÉN．A new method for predicting uric acid com- position in  urinary  stones  using routine single-energy  CT  ［C］．Urolithiasis ，2018 ，46 : 325－332．