# 探讨小儿肠套叠的腹部超声影像学特征

罗钰川

（绵阳市中心医院超声医学科  四川  绵阳  621000）

【摘要】目的：探讨小儿肠套叠的腹部超声影像学特征。方法：选择 2022 年 10 月—2023 年 10 月绵阳市中心医院收治的经手术确诊为肠  套叠的患儿 57 例，均开展 X 线、腹部超声检查。比较不同检查方式诊断结果，对比不同部位病灶的检出情况；分析腹部超声诊断小儿肠套  叠的影像学特征。结果：本研究 57 例小儿肠套叠患儿中，腹部超声检查确诊率 94.74% 高于 X 线检查的 82.46%，漏诊率 1.75% 低于 X 线检 查的 12.28%，差异均有统计学意义（P ＜ 0.05）；两种方法误诊率比较，差异无统计学意义（P ＞ 0.05）。两种方法对不同部位小儿肠套 叠检出率均较高，但差异无统计学意义（P ＞ 0.05）。结论：小儿肠套叠经由腹部超声诊断，具备优异的影像学特征，可作为疾病确诊的条  件。同时，腹部超声检查的确诊率较高，能够为临床诊断、治疗等提供有效参考。

【关键词】小儿肠套叠；临床诊断；腹部超声；影像学特征

【 中图分类号】R445.1                   【文献标识码】A                      【文章编号】2096-3807（2024）09-0100-03

肠套叠在儿科属于多见疾病的一种。该病作为临床 多见急症之一，根据发生的部位不同，可分为不同的类型， 其中结肠型、小肠型、回盲肠型等均属于多见肠套叠类型， 以回盲肠型占比较高。此病发生后，某一段肠管会套入 同其连接的肠腔内。从肠套叠症状方面来看，以血便为 主，伴有不同程度的腹痛、呕吐表现。肠套叠按照病因，  还可分为原发性、继发性两类。原发性肠套叠好发于婴 幼儿群体中，少部分患儿会有器质性病变发生 [1]。为确 保患儿获得及时、有效的治疗，需要选择一种合适的手 段开展诊断。从肠套叠的声像图特征角度来看，有明显 的靶环、套筒特征，根据以上特征，能够进一步明确疾病。 通常情况下，在患儿出现典型症状，并且未触及病变部位、 腹部包块时，则需要强化检查，以免出现误诊、漏诊现 象。在肠套叠患儿未获得及时、有效治疗时，容易诱发 相关并发症，如肠坏死等。情况严重者还会增加患儿发 生肠破裂的风险，最终造成死亡 [2]。腹部超声具有无创、  成本较低、重复性良好的特征， 借助于超声多频段功能， 可实现对病灶部位的全方位观察，依据血流成像，能够 对肠套叠进行确诊 [3] 。本研究对小儿肠套叠的腹部超声  影像学特征、诊断效能等进行评定，现报道如下。

1  资料与方法

1.1 一般资料

选择 2022 年 10 月—2023 年 10 月绵阳市中心医院 收治的经手术确诊为肠套叠的患儿 57例。其中男童40例， 女童 17 例；年龄 5 ～ 27 个月，平均（16.26±2.90）个 月；发病时间 2 ～ 21 h，平均（12.27±3.48）h。

纳入标准：（1）与 2015 版急腹症基本临床实践 指南 中肠套叠诊断符合 [4]；（2） 符合 X 线及超声检 查适应证；（3）患儿家长签署知情同意书。排除标准：

（1）既往有肠梗阻病史者；（2）凝血障碍者；（3）肝、 肾功能异常情况严重者。

1.2 方法

1.2.1 X 线平片扫描  应用 X 射线仪（布鲁克 AXS； 型号：D8 ADVANCE）。预先使患儿保持身体直立，靠 墙站立，再开展前位的腹部平片扫描。在扫描过程中， 对患儿的病变部位情况进行观察，主要是了解积气形态； 同时，分析软组织肿块情况。把握软组织的形态、大小、 部位，判断是否存在气液平面。

1.2.2 腹部超声检查   检查仪器应用多普勒超声诊 断仪（飞利浦，Philips so-NOS450），设定探头频率为 （5 ～ 11）MHz。使患儿保持平卧的体位，确保患儿腹 部充分显露，随后放置探头开展全方位扫查。注重对横 切面、纵切面、斜切面的扫描，观察有无同心圆或靶环 征包块，如果存在，则还应进一步进行检验。对包块的 最大外直径进行记录，明确包块的内直径、径线，针对 套筒的内圆、外圆直径，也需要精确测量。统计包块位 置并明确大小情况，后续对包块内部回声状态进行分析， 了解包括与周围组织之间的边界特点，对病灶附近是否 存在淋巴结增大现象开展判断。检查相邻肠管，主要明 确有无扩张，评估内部有无出血。在扫查腹腔过程中， 还应注意判断有无积液、扩张现象。以上检查完成后， 让患儿更换体位，开展进一步探查，主要是对包块是否 有变化进行观察。

1.3 观察指标

（1）统计不同检查方式小儿肠套叠检出结果；

（2）观察不同部位小儿肠套叠的检出情况；（3）分析 小儿肠套叠超声影像表现。

1.4 统计学方法

采用 SPSS   26.0 统计软件处理数据。符合正态分布  的计量资料以均数 ± 标准差（x- ± s）表示，采用 t 检验； 计数资料以频数（n）、百分率（%）表示，采用 χ2 检验。 P ＜ 0.05 提示差异有统计学意义。

2  结果

2.1 小儿肠套叠检出结果

本研究 57 例小儿肠套叠患儿中，腹部超声检查确诊 率 94.74% 高于 X 线检查的 82.46%，漏诊率 1.75% 低于 X 线检查的 12.28%，差异均有统计学意义（P ＜ 0.05）。 两种方法误诊率比较，差异无统计学意义（P ＞ 0.05）。 见表 1。

# 表 1  不同方式检查小儿肠套叠检出结果 [n（%）]

| 检查方法 | 例数 | 确诊 | 漏诊 | 误诊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 腹部超声 | 57 | 54（94.74） | 1（1.75） | 2（3.51） |
| X 线 | 57 | 47（82.46） | 7（12.28） | 3（5.26） |
| χ2 |  | 4.254 | 4.840 | 0.209 |
| P |  | 0.039 | 0.028 | 0.647 |

2.2 不同部位小儿肠套叠的检出情况

57 例小儿肠套叠患儿包含小肠肠套叠 11 例，结肠 肠套叠 4 例，回结肠肠套叠 12 例，回盲肠肠套叠 30 例， 两种方法对不同部位小儿肠套叠检出率均较高，但差异 无统计学意义（P ＞ 0.05）。见表 2。

# 表 2 不同部位小儿肠套叠的检出情况 [n（%）]

| 检查方法 | 例数 | 小肠（n=11）结肠（n=4） | 回结肠（n=12） | 回盲肠（n=30） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 腹部超声 | 57 | 10（90.91） 4（100.00） | 11（91.67） | 29（96.67） |
| X 线 | 57 | 8（72.73） 2（50.00） | 9（75.00） | 28（93.33） |
| χ2 |  | 0.485 2.667 | 1.200 | 0.351 |
| P |  | 0.486 0.103 | 0.273 | 0.554 |

2.3 超声影像表现

腹部超声检查确诊的 54 例肠套叠患儿均存在腹部包 块，包块所在部位：脐上部 2 例（3.70%）、右侧 45 例 （83.33%）、左侧 7 例（12.96%）。对腹腔内包块情况 进行观察，可见其在形态规则、边界清晰程度高，有不 均匀低回声存在。纵切面扫查：发现“套筒征”，肠管 排列期间保持平行状态，回声带具有上下对称特点。横 切面扫描：以“同心圆征”为主，部分为“靶环征”。 血流信号方面：可见 53 例包块内部表面有点状、棒状血 流信号，其余 1 例未见包块中存在血流信号，对该例患 儿的病灶部位进行观察，可见肠壁有显著的水肿表现， 属于肠坏死情况；另外，有 13 例患儿包块周围存在肿大 淋巴结回声；2 例患儿腹腔内存在游离液性暗区。

横断面呈“同心圆征”，外部呈均匀的低回声区， 为远端肠壁回声， 中间和内部两个环状管壁稍增厚， 是 被套入的近端肠管水肿， 坏死发生后表现为增宽的低回 声水肿带，见图 1。纵切面呈“套筒征”，套叠部肠管 中央为带状无回声，两侧呈对称的多层结构，见图 2。

# 图 1  肠套叠横切面呈“同心圆征”

# 图 2  肠套叠纵切面呈“套筒征”

## 3  讨论

肠套叠属于肠梗阻性疾病的一种，此病发生后，一 些肠管、肠系膜等会嵌套在邻近肠腔，冬、春季节属于 该病的高发时期。疾病早期表现为单纯性肠梗阻，但是 随着病情进展，被套入肠段会向鞘部移动，并不断滑入 肠管，在此情况下，肠系膜被牵引进入其中，这就导致 其中的血管受压，基于局部循环异常的影响，肠管会有 水肿、阻塞等表现。同时，对于套入的肠段而言，受到 绞窄干扰，会出现坏死表现。值得注意的是，鞘部在扩 张的影响下，以缺血性坏死为主，若情况严重，则患儿 发生穿孔、腹膜炎的风险会进一步增加。相关统计显示， 超过 95% 小儿肠套叠均为原发性 [5-6] 。饮食变化、回盲 部解剖、病毒感染等均是诱发肠套叠的主要因素。儿童 发生肠套叠的情况下，以哭闹、呕吐为表现， 伴有血便、 腹部包块。肠套叠疾病早期，血便、腹部包块等症状不 明显，若患儿合并其他原发性疾病，例如消化不良、腹 泻等，则其在哭闹期间，原发性疾病的表现容易将肠套 叠症状掩盖，从而导致疾病未能及时确诊，延误治疗。 因此，为维护肠套叠患儿的生命安全，需要选择合适的 手段进行诊断。

现阶段，超声技术发展迅速，并且在临床疾病诊断 与治疗中获得广泛应用。超声不仅能够为临床提供清晰  的图像，而且具有较高的空间分辨率，将其应用于在肠 套叠疾病诊断中，可显著提高疾病的检出率。与传统应 用的 X 线不同，超声诊断安全性更高，能够重复操作，  无辐射且经济性良好。在肠套叠检查过程中，还可根据 患儿特征选择不同频率的探头，从而进一步降低疾病漏 诊率与误诊率 [7-8]。本研究发现，腹部超声检查确诊率 明显高于 X 线检查，漏诊率低于 X 线检查（P ＜ 0.05）。 这说明，腹部超声的应用对提高肠套叠检出率意义显著。 简单型肠套叠由三层肠壁构成，最外层为鞘部，中间为 套入部，反折壁、最内壁是套入部的组成组织。超声检 查过程中，可发现鞘部浆膜层较为光滑，并且以高回声 为主。而反折壁肌层、鞘部肌层等，则呈现出明显的低 回声特征。就反折壁浆膜层而言，其与最内壁浆膜层之 间贴合紧密，因二者之间的空隙小，所以在超声检查中， 能够发现有高回声存在，但是不规整。在最内壁肌层， 主要是低回声，肠腔气体、液体等在超声中以强回声为 表现，也有部分患儿有强弱相间回声存在。综合分析， 可见肠套叠典型声像图表现分为三类：（1） “同心圆 征”：对套叠处进行观察，发现肠管横切面有高低回声  相交的多环状回声圈；（2）“靶环征”：中间的回声圈  为高回声，四周则为低回声圈；（3）“套筒征”：观察  纵切面情况，可见高低回声相间，各回声处于平行状态。 在儿童肠套叠的间接征象方面，主要概括为以下几个方 面：（1）腹腔、包块内、周围淋巴结有肿大表现。肠套 叠存在时，会有腹腔淋巴结肿大的表现 [9-10] ，此种征象 属于造成肠套叠的关键性因素之一。同时，肠套叠发生 后，局部淋巴结出现反应性增生，也会造成该征象出现。

（2）腹腔积液。在肠套叠梗阻症状严重的情况下，肠道 血流循环异常，随着肠内压力升高，会有液体渗出，当 其流到腹腔、肠间隙时，腹腔积液形成。此外，在肠套 叠没有被及时诊断、治疗时， 随着病情进展，肠管坏死， 而此种情况容易诱发肠穿孔。基于肠内容物、肠液的渗出， 也会有腹腔积液表现。

本研究发现，两种方法对不同部位的小儿肠套叠检 出率均较高，但差异无统计学意义（P ＞ 0.05）。这说明， 在不同部位的肠套叠诊断中，腹部超声表现出良好的效 能。针对已经由超声影像确诊的肠套叠患儿，在超声表 现方面，可见其包块边缘具有较高的清晰度，并且形态 有一定的规则性，以低回声为主，回声不均匀。其中纵 切面扫描过程中，能够发现套筒征存在；而对其进行横 切面扫描，均有明显的同心圆征、靶环征。就同心圆征  而言，外圆属于低回声，而中间的圈则以强回声为主 [11-13]。 这是因为中央部位为肠气、肠黏膜，所以回声高。而包

块附近有低回声，则是与该部位存在水肿表现有关。另外， 小儿肠套叠好发于右侧回盲部。观察包块内的血流信号，  以棒状、点状多见。极少部分患儿无血流信号，说明肠 套叠的存在影响局部血流。而通过对有无血流信号进行 分析，还可判断是否存在肠坏死。观察到患儿腹腔内有 游离液性暗区，则提示腹腔积液存在，对于此类患儿， 在治疗时，需要尽早开展手术操作 [14]。

综上所述，小儿肠套叠诊断过程中，应用腹部超声 方案具有显著价值。对超声的影像学特征进行分析，可 进一步明确病变情况，从而指导临床治疗方案的选取。

【参考文献】

[1] 苑乐添 . 腹部超声联合高频超声在小儿肠套叠中的诊断价值 [J].

妇儿健康导刊，2023，2(19):26-28.

[2] 吴参伟，高莹，杨兵社 . 经腹超声联合高频超声在小儿肠套叠中的 诊断效能及在温盐水灌肠复位成败中的预测价值 [J]. 临床医学研 究与实践，2023，8(20):98-101.

[3] 刘蕾，李焱，张帅，等 . 腹部超声联合电子计算机断层扫描对 肠套叠患儿的诊断价值研究 [J]. 中国 CT 和 MRI 杂志，2022， 20(9):150-152.

[4] 陈志芳，赵斌 .2015年急腹症基本临床实践指南解读 [J]. 中国医刊， 2017，52(6):9-13.

[5] 庞志英，万娜，张淑红，等 . 高频超声结合彩色多普勒经腹超声对 小儿肠套叠的诊断价值 [J]. 医疗装备，2022，35(8):28-30.

[6] 范丽琴 . 腹部超声检查对小儿肠套叠的诊断价值及漏诊率和误诊率 评价 [J]. 现代医用影像学，2022，31(2):354-356.

[7] 荣发家 .14 岁以下不同年龄分组的急性肠套叠患儿临床表现腹部超 声检查及空气灌肠复位的疗效对比 [J]. 中国药物与临床，2021， 21(22):3738-3740.

[8] 方华容 . 腹部超声、浅表超声联合诊断小儿肠套叠的价值分析 [J].

影像研究与医学应用，2021，5(8):34-35.

[9] 胡波，肖晓芳，林琼 . 腹部超声检查在小儿肠套叠诊断及病情评估 中的应用价值 [J]. 微创医学，2020，15(5):682-684.

[10] 苏锡梅，苏龙彪，董军键 . 研究小儿肠套叠采用腹部超声联合 浅表超声诊断的效果观察 [J]. 影像研究与医学应用，2020， 4(10):146-147.

[11] 詹松军 . 浅表超声结合腹部超声在小儿肠套叠中的诊断价值 [J]. 中国乡村医药，2020，27(8):40.

[12] 曹立红.探讨腹部超声联合浅表超声对小儿肠套叠的诊断价值 [J]. 医学信息，2019，32(19):168-170.

[13] 孟勇 . 研究腹部超声联合浅表超声对小儿肠套叠的诊断作用 [J]. 临床医药文献电子杂志，2019，6(69):137.

[14] 陈焕华，蒋双兰，余凤 . 腹部超声联合浅表超声对小儿肠套叠 的诊断意义分析 [ J ] . 现代医用影像学，2019，28(7) :1638- 1640.